江苏易实精密科技股份有限公司

年产800万套汽车底盘空气减震系统金属零部件生产线技改项目                竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：江苏易实精密科技股份有限公司

二〇二二年八月

建设单位：江苏易实精密科技股份有限公司

法人代表: 徐爱明

项目负责人：张文进

建设单位：江苏易实精密科技股份有限公司

电话：13962956121

地址：南通市崇川区太平北路1018号

传真：--

邮编：226014

表一

| 建设项目名称 | 年产800万套汽车底盘空气减震系统金属零部件生产线技改项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 江苏易实精密科技股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 扩建 |  |  |  |  |  |  |
| 建设地点 | 南通市崇川区太平北路1018号 |  |  |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 金属零部件 |  |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产800万套金属零部件 |  |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产800万套金属零部件 |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2022年4月 | 开工时间 |  | 2022年7月27日 |  |  |  |
| 调试时间 | 2022年8月 | 验收现场监测时间 |  | 2022.08.09~2022.08.10 |  |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 南通市崇州区行政审批局 |  | 环评报告表 编制单位 |  | 江苏秉欣年安全环境科技有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | / |  | 环保设施 施工单位 |  | / |  |  |
| 投资总概算 | 1800万元 |  | 环保投资总概算 |  | 20万元 | 比例 | 1.1% |
| 实际总投资 | 1800万元 |  | 环保投资总概算 |  | 20万元 | 比例 | 1.1% |
| 验收监测依据 | （1）中华人民共和国国务院682号令《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》，2017年7月16日； （2）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号文）； （3）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）； （4）关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知环办环评函〔2020〕688号； （5）《关于进一步优化建设项目竣工环境保护验收监测（调查）相关工作的通知》（苏环规[2015]3号）； （6）《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》苏环办〔2021〕122号； （7）《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知》苏环办[2018]34号（2018年1月26日）； （8）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号，2018年5月15日）； （9）《江苏易实精密科技股份有限公司年产800万套汽车底盘空气减震系统金属零部件生产线技改项目环境影响报告表》，编制单位江苏秉欣年安全环境科技有限公司，2022年4月； （10）《关于<江苏易实精密科技股份有限公司年产800万套汽车底盘空气减震系统金属零部件生产线技改项目环境影响报告表>审批意见》，南通市崇州区行政审批局，崇行审批[2022]90号，2022年7月26日； |  |  |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、级别、限值 | （1）废水 本项目“雨污分流”，雨水经管网收集后进入附近水体，后期雨水参照执行南通市管理要求，COD浓度为40mg/L，SS浓度为30mg/L，特征污染物石油类不得检出。 本项目初期雨水、车间清洗污水经隔油沉淀气浮预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准和南通市观音山水质净化有限公司接管标准后，经污水管网接入南通市观音山水质净化有限公司集中处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排入长江。本项目废水污染物为COD、SS、氨氮、总磷。污水排放标准见表1-1。 表1-1废水排放标准 单位：mg/L，PH为无量纲 标准; 污染物名称; 浓度mg/L. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准; pH; 6-9（无量纲）. COD; 500. SS; 400. 石油类; 20. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准; NH3-N; 45. TP; 8. （2）废气 本项目运营期大气污染物主要为生产过程产生颗粒物、非甲烷总烃，执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）中相关标准限值；厂区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）中相关标准限值。具体见表1-2。 表1-2大气污染物排放限值 单位：mg/m3 污染物; 标准限值; 执行标准. 最高允许 排放浓度 （mg/m3）; 最高允 许排放 速率 （kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 非甲烷总烃; 60; /; 4.0; 大气污染物综合排放标准(DB32/4041-2021)中相关标准限值. 颗粒物; 20; /; 0.5. 非甲烷总烃（厂区内）; /; /; 6.0（监控点处1h平均浓度值）; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）. /; /; 20（监控点处任意一次浓度值）. （3）噪声 根据《南通市区声环境功能区划（2019-2023年）》，本项目在太平路两侧20米范围内厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其余区域厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准具体标准值见表1-3。 表1-3工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 功能区类别; 标准限值dB（A）; 执行区域; 执行标准. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55; 西、南、北厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4类; 70; 55; 东厂界. （4）固废 项目一般工业固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险固废贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中有关贮存场的环保要求。 - （5）总量控制 - 根据《关于进一步规范建设项目主要污染物排放总量指标审核、管理及排污权交易的工作方案》（通环办[2021]23 号），结合本项目排污特征，确定项目总量控制考核因子如下： 废水总量控制因子：PH值、COD、氨氮、总磷。 废水考核指标：悬浮物、石油类。 固废零排放。 - 本项目总量控制考核指标见表1-4。 - 表1-4项目污染物排放总量环评控制指标（单位：t/a） 种类; 污染物种类; 环评审批量（t/a）; 实际生产过程（t/a）; 排放量变动情况. 废水; COD; 0.395; 0.155; 变小. 氨氮; 0.031; 0.011; 变小. 总磷; 0.004; 0.003; 变小. 悬浮物; 0.088; 0.046; 变小. 石油类; 0.018; 0.0007; 变小. |

表二

1.工程建设内容 项目内容：江苏易实精密科技股份有限公司（原南通易实工业制造有限公司）成立于2010年9月，位于南通市崇川区太平北路1018号，占地面积23264.81 m2，总建筑面积16320 m2，其中生产研发楼（办公楼）建筑面积2570 m2，厂房一建筑面积4863 m2，厂房二建筑面积5049 m2，厂房三建筑面积3918 m2，传达室建筑面积32 m2，主要从事汽车零部件加工制造。本项目主要引进碟片激光器1台（套），配套国产数控车床、多工位零件成型机等设备36台（套），对汽车底盘空气减震系统金属零部件生产线进行技术改造，项目建成后新增汽车减震系统用支撑套系列产品800万套，新增销售收入约4000万元。该项目总投入1800万元，其中：设备投入1614万元（用汇14万美元），其他改造费用186万元。工作时间实行一班制，8h，全年工作300天，全年工作2400h，不设食宿。 江苏易实精密科技股份有限公司于2021年7月27日经南通市崇州区行政审批局备案同意（备案证号：崇川行审备〔2021〕239号），2022年4月企业委托江苏秉欣年安全环境科技有限公司编制《年产800万套汽车底盘空气减震系统金属零部件生产线技改项目环境影响报告表》，并于2022年7月26日经南通市崇州区行政审批局同意（崇行审批[2022]90号）。具体项目情况见表2-1。 表2-1 本项目情况一览表 序号; 项目; 执行情况. 1; 备案; 2021年7月27日，南通市崇州区行政审批局 （备案证号：崇川行审备〔2021〕239号）. 2; 环评; 2022年4月由江苏秉欣年安全环境科技有限公司完成本项目环境影响评价报告表. 3; 环评批复; 2022年7月26日取得南通市崇州区行政审批局审批意见，批准文号为（崇行审批[2022]90号）. 4; 设计建设规模; 年产800万套金属零部件. 5; 实际建设规模; 年产800万套金属零部件. 6; 项目动工及竣工时间; 2022年7月27日开工建设. 7; 项目投入生产时间; 2022年8月. 8; 工程实际建设情况; 项目主体工程及环保治理设施已投入运行，目前具备年产800万套金属零部件生产能力. 根据江苏易实精密科技股份有限公司的实际建设情况，结合环评、批复等文件，确定本次验收监测范围为年产800万套金属零部件生产能力和配套设备。项目主产能见表2-2、项目主体工程、公用工程及环保工程建设内容见表2-3。 表2-2项目产能一览表 序号; 工程名称; 产品名称; 年设计生产能力; 实际生产能力; 年运行时数. 1; 汽车底盘空气减震系统金属零部件生产线; 金属零部件; 800万套/a; 800万套/a; 2400h. 表2-3主体工程、公用工程及环保工程 项目; 建设名称; 设计规模; 备注; 实际建设情况. 主体工程; 厂房一; 4863㎡; 本次利用厂房一 （现有项目已使用面积约3000m2，本项目所需面积约1100m2）; 与环评/批复一致. 厂房二; 5049㎡; 与环评/批复一致. 厂房三; 3918㎡; 部分租赁给马克公司; 与环评/批复一致. 研发办公; 2570㎡; 预留; 与环评/批复一致. 储运过程; 原料仓库; 150m2; 原材料堆放; 与环评/批复一致. 成品仓库; 120m2; 产品堆放; 与环评/批复一致. 公用及辅助工程; 供电; 国家电网; 依托现有，国家电网; 与环评/批复一致. 给水; DN500~DN1000; 依托现有，区内自来水网供给; 与环评/批复一致. 排水; DN300; 雨污分流，依托现有; 与环评/批复一致. 噪声; 厂房隔声、减振隔声措施; 与环评/批复一致. 固废; 一般固废堆场; 占地面积：20m2，位于厂房三北侧; 与环评/批复一致. 危废堆场; 占地面积：20m2，位于厂房一西侧; 与环评/批复一致. 表2-4项目环评主要设备清单 序号; 设备名称; 型号/规格; 环评数量（台/套）; 实际数量（台/套）; 变化情况. 1; 自动棒材送料机; /; 4; 4; 不变. 2; 数控车床; Star SB20; 4; 4; 不变. 3; 数控车床; XKNC-50G; 1; 1; 不变. 4; 数控车床; /; 8; 8; 不变. 5; 数控车床; /; 4; 4; 不变. 6; 数控车床; L32-1M8; 1; 1; 不变. 7; 数控车床; SR-20RIVA; 1; 1; 不变. 8; 数控车床; BNA-42SY5; 1; 1; 不变. 9; 数控车床; QTC100MSYL; 1; 1; 不变. 10; 机床附件; /; 1; 1; 不变. 11; 多工位零件成形机; CBP-106S; 1; 1; 不变. 12; 激光焊接机; /; 1; 1; 不变. 13; 自动焊接检测工装; /; 1; 1; 不变. 14; 碟片激光器; TRUD1SK2000; 1; 1; 不变. 15; 焊接机自动化设备; /; 1; 1; 不变. 16; 磨床; /; 1; 1; 不变. 17; 浸油机; /; 1; 1; 不变. 18; 筛选机; /; 2; 2; 不变. 19; 涡流探伤设备; /; 1; 1; 不变. 合计; 36; 36; 不变. 2.原辅材料消耗 2.1项目主要原辅材料见表2-5。 表2-5主要原辅材料一览表 序号; 名称; 环评年用量（t）; 实际年用量（t）; 变化情况. 1; 钢材; 11200; 11200; 不变. 2; 其他配件; 800万套; 800万套; 不变. 3; 防锈油; 0.68; 0.68; 不变. 4; 焊丝; 0.27; 0.27; 不变. 5; 机油; 0.5; 0.5; 不变. 6; 液压油; 0.2; 0.2; 不变. 表2-6原料与产能匹配性分析一览表 产品名称; 产品净重（kg）; 年产量（万件）; 设计原料消耗量(t); 环评原料消耗量(t); 实际原料消耗量(t). 金属零部件; 1.05~1.62; 800; 8400~12960; 11200; 11200. 3.主要工艺流程及产污环节 本项目工艺流程说明： 下料：外购的原料钢材先进行下料处理，该过程会产生S1边角料和噪声； 成形：经下料处理后，进入冲压成型工艺，该工艺使用液压油进行冲压成型，该工艺有G1油雾、S2边角料、噪声产生； 焊接：外购的原料钢材经过下料、压机成型等工序后，与外购的其他配件、焊丝进行焊接组装，焊接采用激光焊接，下料、成型、焊接产生噪声； 打磨：焊接后利用打磨机对焊缝进行打磨，该过程使用机油作为润滑油，该过程会有打磨废气、打磨油泥、噪声产生； 防锈：打磨后的部件经浸入防锈油内，为产品进行防锈处理，该过程产生防锈废气。 检测：沥干后用涡流探伤设备对成品进行检测，检测合格后包装入库。 本项目生产工艺流程及产污环节如下图所示。 图3-1生产工艺流程及产污节点图

表三

主要污染源、污染物处理和排放 1.废水 本项目不新增生活污水排放，不新增员工，在现有员工中调配。本项目运营期废水主要有初期雨水、车间清洗污水。初期雨水、车间清洗污水经隔油沉淀气浮预处理后接管至南通市观音山水质净化有限公司处理。 2.废气 项目 项目运营期产生的废气主要是成形废气、打磨粉尘、防锈废气，在车间内无组织排放，加强生产车间通风的情况下，对周边环境影响不大。 3.噪声 项目营运期的噪声主要来源于机床、成型机等设备，选用低噪声设备，从源头上降低噪声源，对于噪声源强相对较高的设备底座安装减震基座、垫橡胶圈，在声源周围加装隔声屏障或设置隔振沟等减震、隔震等措施。太平路两侧20米范围内厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其余区域厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，上述措施后对周边环境没有影响。 4.固体废弃物 本项目产生边角料及残次品、废防锈油、废机油、打磨油泥、废矿物油包装材料、含油抹布。其中边角料及残次品属于一般固废经收集后统一外售处理。废防锈油、废机油、打磨油泥、废矿物油包装材料、含油抹布属于危险废物委托泰州淳蓝工业废弃物处置有限公司处置，生活垃圾委托环卫清运处理，做到日产日清，不会对环境产生二次污染。 表3-1 本项目固体废物利用处置方式 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 产生量（t）; 废物代码; 利用处置方式. 1; 边角料及残次品; 一般废物; 下料、成形等; 224; 367-001-06; 出售. 2; 废防锈油; 危险废物; 防锈; 0.034; HW08 900-216-08; 委托泰州淳蓝工业废弃物处置有限公司处置. 3; 废机油; 维修保养; 0.025; HW08 900-218-08. 4; 废油泥; 打磨; 0.18; HW08 900-200-08. 5; 废矿物油包装材料; 原料; 0.136; HW08 900-249-08. 6; 含油抹布; 生产; 0.05; HW49 900-041-49.

根据该项目现场勘察情况，其污染物产生、防治措施、排放情况，具体见表3-2。 表3-2 项目污染物产生、防治措施、排放情况表 内容 类型; 排放源 (编号); 污染物 名称; 防治措施; 治理效果. 大气污染物; 成形废气; 非甲烷总烃; /; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中标准. 打磨粉尘; 颗粒物; /. 防锈废气; 非甲烷总烃; /. 水污染物; 初期雨水、车间清洗污水; COD、悬浮物、PH值、氨氮、总磷、石油类; 隔油沉淀气浮预处理; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准. 固体废物; 一般固废; 边角料及残次品; 外售综合利用; 固废零排放. 危险固废; 废防锈油; 委托泰州淳蓝工业废弃物处置有限公司处置. 废机油. 废油泥. 废矿物油包装材料. 含油抹布. 噪声; 设备噪声; 噪声; 减震基座、垫橡胶圈、加装隔声屏障或设置隔振沟等减震、隔震等措施; 太平路两侧20米范围内厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其余区域厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 图3-3项目平面示意图及污染物监测点位示意图

表四

4.1建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定 1.建设项目环境影响报告表主要结论 综上所述，在各环境风险措施落实到位的情况下，将可大大降低本项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害。在企业落实本评价提出的各项风险防范措施后，项目对环境的风险影响可接受。 2.审批部门审批决定 南通市崇州区行政审批局对本项目环境影响报告表批复及详见附件，主要批复及落实情况详见表4-1。项目变动情况见表4-2. 表4-1 项目“环评审批”落实情况检查 序号; 检查内容; 执行情况. 1; 严格雨污分流。项目初期雨水、车间清洗污水经隔油沉淀气浮预处理须达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996)中三级标准，同时污水中控制项目须达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31969-2015)表1中B级标准后，由南通观音山水质净化有限公司处理。; 严格雨污分流。项目初期雨水、车间清洗污水经隔油沉淀气浮预处理须达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996)中三级标准，同时污水中控制项目须达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31969-2015)表1中B级标准后，由南通观音山水质净化有限公司处理。. 2; 项目须有效控制无组织废气排放。生产过程产生颗粒物、非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041—2021）中相关标准限值；厂区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822——2019)中相关标准限值。; 生产过程产生颗粒物、非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041—2021）中相关标准限值；厂区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822——2019)中相关标准限值。. 3; 合理总平布局，对产噪设备采取有效的隔声减振降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类和4类标准(东厂界执行4类标准)。; 合理总平布局，对产噪设备采取有效的隔声减振降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类和4类标准(东厂界执行4类标准)。. 4; 按“减量化、资源化、无害化”的处置原则,落实各类固体废物特别是危险废物的收集、处置和综合利用措施。危险废物须妥善收集委托有资质单位进行处理,并办理相关固废转移手续。厂内危险废物暂存场所须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，并按照要求做好各项危险废物污染防治措施。制定危险废物管理计划、意外事故的防范措施和应急预案并备案。按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020）加强对工业固体废物和生活垃圾的管理。; 按“减量化、资源化、无害化”的处置原则,落实各类固体废物特别是危险废物的收集、处置和综合利用措施。危险废物须妥善收集委托有资质单位进行处理,并办理相关固废转移手续。厂内危险废物暂存场所须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，并按照要求做好各项危险废物污染防治措施。制定危险废物管理计划、意外事故的防范措施和应急预案并备案。按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020）加强对工业固体废物和生活垃圾的管理。. 5; 建设单位须健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度,严格依据标准规范建设环境治理设施并定期维护，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。切实落实环评中提出的风险防范措施，编制环境风险应急预案并备案。; 已落实。. 6; 按报告表要求建立环保管理制度和落实环境监测计划。; 已落实. 表4-2 项目变动情况一览表 序号; 重大变动清单; 本项目对照情况. 1; 建设项目开发、使用功能发生变化的。; 项目未变化. 2; 生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 项目未变化. 3; 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 项目未变化. 4; 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 项目不涉及. 5; 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 项目未变化. 6; 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 项目未变化. 7; 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 项目未变化. 8; 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 项目不涉及. 9; 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 项目不涉及. 10; 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 项目不涉及. 11; 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 项目不涉及. 12; 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 项目不涉及. 13; 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 项目不涉及. 根据关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知环办环评函〔2020〕688号中污染影响类建设项目重大变动清单，江苏易实精密科技股份有限公司年产800万套汽车底盘空气减震系统金属零部件生产线技改项目无重大变动，符合验收要求。

# 表五

验收监测质量保证及质量控制 ## 5.1监测分析方法 ### 5.1.1废水监测分析方法 表5-1水污染物监测方法 序号; 监测项目; 分析方法; 方法来源. 1; 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法; HJ 828-2017. 2; 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法; GB/T 11901-1989. 3; 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法; HJ535-2009. 4; 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法; GB/T 11893-1989. 5; 石油类; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法; HJ 637-2018. 6; PH值; 水质 pH 值的测定 电极法; HJ1147-2020. ### 5.1.2废气监测分析方法 表5-2废气污染物监测方法 序号; 监测项目; 分析方法; 方法来源. 1; 颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法; GB/T15432-1995. 2; 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法; HJ 604-2017. ### 5.1.3噪声监测方法 表5-3噪声监测方法 监测项目; 分析方法; 方法来源. 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准; GB12348-2008. ## 5.2监测仪器 ## 项目监测所使用仪器情况见表5-4。 表5-4仪器情况一览表 序号; 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号; 仪器是否检定. 1; 便携式PH计; PHB-4; CA03-1; 是. 2; 水温计; -; TT30-1; 是. 3; 手提式不锈钢压力蒸汽灭菌器; YX280/15型; TT31-3; 是. 4; 紫外可见分光光度计; T6 新世纪; CA04-7; 是. 5; 紫外可见分光光度计; TU-1900; CA04-6; 是. 6; 电子天平; FA2104; FM01-2; 是. 7; 电热鼓风干燥箱; 101-0013S; TT26-5; 是. 8; 气象观测仪; NK5500; CA11-1; 是. 9; 恒温恒流大气/颗粒物采样器; MH1205型; FC43-21~24; 是. 10; 电子天平; AUW120D; FM03-8; 是. 11; 恒温恒湿培养箱; HSP-80B; TT05-4; 是. 12; 气象观测仪; NK5500; CA11-1; 是. 13; 气相色谱仪; GC9790II; CA05-1; 是. 14; 真空采样箱; HP-3001; FC43-34~36; 是. 15; 真空采样箱; HP-3001; FC43-31; 是. 16; 红外测油仪; MAI-50G; CA19-1; 是. 17; 气象观测仪; NK5500; CA11-1; 是. 18; 多功能声级计; AWA5688; SE01-2; 是. 19; 声级校准器; AWA6221A; SE02-2; 是. 20; 标准微晶COD消解器; KAS-108; CA10-4; 是. 21; 聚四氟乙烯滴定管; 50ml; FC38-16; 是. ## 5.3水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 质控措施按国家《环境监测技术规范》执行。监测质量保证严格根据国家环保总局颁布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）实施全过程的质量保证技术。样品的采集、运输、保存和分析按环保部《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）。 监测人员经考核并持有合格证书；所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内；监测数据实行三级审核。废水现场采集10%的平行样，实验室加测10%平行样、10%加标回收样。具体情况见表5-5。 表5-5水质质量控制情况统计表（单位：个，%） 污染物; 样品数; 平行; 加标回收; 质控; 全程序空白. 现场; 合格率; 实验室; 合格率; 个数; 合格率; 个数; 合格率; 个数; 合格率. 氨氮; 8; 2; 100%; 2; 100%; 1; 100%; 1; 100%; 2; 100%. 悬浮物; 8; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 总磷; 8; 2; 100%; 2; 100%; 1; 100%; 1; 100%; 2; 100%. 石油类; 8; /; /; /; /; /; /; 2; 100%; 2; 100%. 化学需氧量; 8; 2; 100%; 2; 100%; /; /; 2; 100%; 2; 100%. PH值; 8; 2; 100%; /; /; /; /; /; /; /; /. - 5.4气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 （1）尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。 （2）被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围。 （3）恒温恒流大气/颗粒物采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析）仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时应保证其采样流量的准确。 表5-6气体质量控制情况统计表（单位：个，%） 污染物; 样品数; 平行. 现场; 合格率; 实验室; 合格率. 颗粒物; 24; /; /; /; /. 非甲烷总烃; 40; 4; 100%; /; /. ## 5.5噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 质控措施按国家《环境监测技术规范》执行。监测质量保证严格根据国家环保总局颁布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）实施全过程的质量保证技术。 监测人员经考核并持有合格证书；所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内；现场监测仪器使用前经过校准； 表5-7噪声质量控制统计表 日期; 测量前校准值 Leq[dB(A)]; 测量后校准值Leq[dB(A)]; 偏差 Leq[dB(A)]; 是否合格. 2022年8月9日; 昼; 93.8; 93.8; 0; 合格. 夜; 93.8; 93.8; 0; 合格. 2022年8月10日; 昼; 93.8; 93.8; 0; 合格. 夜; 93.8; 93.8; 0; 合格.

# 表六

验收监测内容 ## 6.1废水 项目验收废水监测项目和频次见表6-1。 表6-1废水监测项目及频次 污染源名称; 监测项目; 监测频次. 废水总排口; 化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、石油类、PH值; 监测2天，每天4次. - 6.2废气 项目验收废气监测项目和频次见表6-2。 表6-2废气监测项目及频次 检测点位; 检测项目; 频次. 厂界; 颗粒物; 每天3次，连续2天. 非甲烷总烃; 每天4次，连续2天. 厂内车间门口外; 非甲烷总烃; 每天4次，连续2天. ## 6.3厂界噪声监测 项目验收厂界噪声监测项目和频次见表6-3。 表6-3噪声监测项目及频次 污染源名称; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 噪声; 厂界四周; 昼间等效（A）声级; 监测2天，昼、夜间各1次. 6.4 固废 表6-4固体废物利用处置方式 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 产生量（t）; 废物代码; 利用处置方式. 1; 边角料及残次品; 一般废物; 下料、成形等; 224; 367-001-06; 出售. 2; 废防锈油; 危险废物; 防锈; 0.034; HW08 900-216-08; 委托泰州淳蓝工业废弃物处置有限公司处置. 3; 废机油; 维修保养; 0.025; HW08 900-218-08. 4; 废油泥; 打磨; 0.18; HW08 900-200-08. 5; 废矿物油包装材料; 原料; 0.136; HW08 900-249-08. 6; 含油抹布; 生产; 0.05; HW49 900-041-49.

表七

7.1验收监测期间生产工况记录 表7-1验收监测期间生产负荷情况表 检测日期; 产品名称; 设计生产能力; 实际生产能力; 负荷%. 2022年8月9日; 金属零部件; 2.7万套; 2.1万套; 78. 2022年8月10日; 金属零部件; 2.7万套; 2.4万套; 89. 备注; 设计生产能力见环评（每个生产日的平均值）. ### 7.2 验收监测结果 ### 7.2.1废水 废水监测结果见表7-2。 表7-2废水监测结果 采样时间; 采样地点; 样品性状; 分析项目; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 均值. 2022年 8月9日; 废水排口; 微黄、微浊、气味微弱; pH值 （无量纲）; 6.8; 6.7; 6.7; 6.8; 6.7~6.8. 水温 （℃）; 26.8; 27.2; 27.5; 27.6; 27.3. 化学需氧量（mg/L）; 179; 169; 178; 173; 175. 氨氮 （mg/L）; 13.1; 12.2; 12.8; 12.5; 12.6. 悬浮物（mg/L）; 52; 56; 49; 58; 54. 石油类（mg/L）; 0.72; 0.71; 0.70; 0.85; 0.74. 总磷 （mg/L）; 3.57; 3.57; 3.52; 3.55; 3.55. 2022年 8月10日; 废水排口; 微黄、微浊、气味微弱; pH值 （无量纲）; 6.7; 6.7; 6.8; 6.8; 6.7~6.8. 水温 （℃）; 27.0; 27.2; 27.3; 27.5; 27.2. 化学需氧量（mg/L）; 185; 181; 174; 177; 179. 氨氮 （mg/L）; 12.3; 12.8; 12.9; 12.5; 12.6. 悬浮物（mg/L）; 54; 50; 48; 57; 52. 石油类（mg/L）; 0.79; 0.82; 0.81; 0.79; 0.80. 总磷 （mg/L）; 3.56; 3.57; 3.62; 3.61; 3.59. 采样时间; 采样地点; 样品性状; 分析项目; 监测结果. 2022年 8月9日; 雨水排口; 微黄、透明、无味; 化学需氧量（mg/L）; 38. 悬浮物（mg/L）; 27. 石油类（mg/L）; ND. 2022年 8月10日; 雨水排口; 微黄、透明、无味; 化学需氧量（mg/L）; 33. 悬浮物（mg/L）; 25. 石油类（mg/L）; ND. 备注：“ND”表示未检出，石油类检出限为0.06mg/L。. 结果表明：验收监测期间，生活污水COD、SS、氨氮、总磷、石油类、PH值排放浓度均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。雨水COD、悬浮物、石油类排放浓度达到南通市管理要求。 7.2.2无组织废气监测结果 无组织废气监测结果见表7-3、气象参数见表7-4。 表7-3无组织废气排放监测结果 采样时间; 采样点位; 监测项目; 监测结果1 （mg/m³）; 监测结果2（mg/m³）; 监测结果3（mg/m³）. 2022年 8月9日; 厂界上风向1; 颗粒物; 0.070; 0.076; 0.074. 厂界下风向2; 颗粒物; 0.238; 0.249; 0.258. 厂界下风向3; 颗粒物; 0.388; 0.398; 0.403. 厂界下风向4; 颗粒物; 0.299; 0.310; 0.315. 最大值; 颗粒物; 0.403. 2022年 8月10日; 厂界上风向1; 颗粒物; 0.072; 0.078; 0.080. 厂界下风向2; 颗粒物; 0.253; 0.261; 0.269. 厂界下风向3; 颗粒物; 0.395; 0.400; 0.407. 厂界下风向4; 颗粒物; 0.306; 0.326; 0.334. 最大值; 颗粒物; 0.407. 采样时间; 采样点位; 监测项目; 监测结果1 （mg/m³）; 监测结果2（mg/m³）; 监测结果3（mg/m³）; 监测结果4（mg/m³）. 2022年 8月9日; 厂界上风向1; 非甲烷总烃; 0.99; 1.13; 1.17; 1.07. 厂界下风向2; 非甲烷总烃; 1.80; 1.83; 1.79; 1.81. 厂界下风向3; 非甲烷总烃; 2.08; 1.85; 2.01; 2.06. 厂界下风向4; 非甲烷总烃; 2.19; 2.11; 2.00; 2.03. 最大值; 非甲烷总烃; 2.19. 2022年 8月10日; 厂界上风向1; 非甲烷总烃; 1.32; 1.55; 1.32; 1.36. 厂界下风向2; 非甲烷总烃; 1.76; 1.76; 1.76; 1.74. 厂界下风向3; 非甲烷总烃; 2.02; 2.19; 2.01; 1.96. 厂界下风向4; 非甲烷总烃; 2.22; 2.18; 2.18; 2.19. 最大值; 非甲烷总烃; 2.22. 2022年 8月9日; 厂内车间门口外1米; 非甲烷总烃; 3.87; 3.59; 3.98; 3.84. 2022年 8月10日; 厂内车间门口外1米; 非甲烷总烃; 3.79; 3.95; 3.97; 3.69. 表7-4 监测期间气象参数 监测日期; 测点位置; 监测时间; 气温（℃）; 气压（kPa）; 风向; 风速(m/s). 2022年 8月9日; 上风向1; 08:50; 34.8; 100.6; 西风; 1.8. 09:53; 36.2; 100.5; 西风; 1.7. 10:56; 37.0; 100.5; 西风; 1.7. 下风向2; 08:56; 34.8; 100.6; 西风; 1.8. 09:59; 36.2; 100.5; 西风; 1.8. 11:02; 37.0; 100.5; 西风; 1.7. 下风向3; 08:59; 34.8; 100.6; 西风; 1.8. 10:03; 36.2; 100.5; 西风; 1.8. 11:06; 37.0; 100.5; 西风; 1.7. 下风向4; 09:03; 34.8; 100.6; 西风; 1.8. 10:06; 36.2; 100.5; 西风; 1.8. 11:09; 37.0; 100.5; 西风; 1.7. 厂内5; 10:30; 36.3; 100.5; 西风; 1.8. 10:45; 36.8; 100.5; 西风; 1.7. 11:00; 37.0; 100.5; 西风; 1.7. 11:15; 37.1; 100.5; 西风; 1.7. 2022年 8月10日; 上风向1; 08:40; 35.8; 100.6; 西风; 1.9. 09:43; 36.7; 100.5; 西风; 1.7. 10:46; 37.2; 100.5; 西风; 1.7. 下风向2; 08:46; 35.8; 100.6; 西风; 1.9. 09:49; 36.7; 100.5; 西风; 1.7. 10:52; 37.2; 100.5; 西风; 1.7. 下风向3; 08:50; 35.8; 100.6; 西风; 1.9. 09:53; 36.7; 100.5; 西风; 1.7. 10:56; 37.2; 100.5; 西风; 1.7. 下风向4; 08:54; 35.8; 100.6; 西风; 1.9. 09:57; 36.7; 100.5; 西风; 1.7. 11:00; 37.2; 100.5; 西风; 1.7. 厂内5; 09:30; 36.8; 100.5; 西风; 1.7. 09:45; 36.7; 100.5; 西风; 1.7. 10:00; 37.0; 100.5; 西风; 1.7. 10:15; 37.0; 100.5; 西风; 1.7. ## 结果表明：验收监测期间，无组织颗粒物、非甲烷总烃排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表3标准，厂内无组织非甲烷总烃排放浓度达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A厂区内非甲烷总烃无组织排放监控要求中特别排放限值要求。 ## 7.2.3噪声 噪声监测结果见表7-5 表7-5厂界噪声监测结果（单位：dB（A）） 监测时间; 2022年8月9日15:01~16:15. 测点号; 测点位置; 测定结果LeqdB（A）. N1; 东厂界外1米; 57.1. N2; 南厂界外1米; 56.2. N3; 西厂界外1米; 55.4. N4; 北厂界外1米; 54.1. 监测时间; 2022年8月9日22:03~23:18. 测点号; 测点位置; 测定结果LeqdB（A）. N1; 东厂界外1米; 47.7. N2; 南厂界外1米; 46.1. N3; 西厂界外1米; 46.5. N4; 北厂界外1米; 46.9. 监测时间; 2022年8月10日15:03~16:17. 测点号; 测点位置; 测定结果LeqdB（A）. N1; 东厂界外1米; 55.4. N2; 南厂界外1米; 56.5. N3; 西厂界外1米; 54.3. N4; 北厂界外1米; 54.0. 监测时间; 2022年8月10日22:05~23:19. 测点号; 测点位置; 测定结果LeqdB（A）. N1; 东厂界外1米; 46.1. N2; 南厂界外1米; 45.5. N3; 西厂界外1米; 46.5. N4; 北厂界外1米; 45.9. 监测结果表明：监测期间，项目南、西、北厂界噪声贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准；东厂界噪声贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准。 ## 7.2.4污染物排放总量核算 本期项目废水中废水量、化学需氧量、氨氮、总磷、石油类符合环评中的指标。具体情况见表7-6。 表7-6污染物排放总量情况（废水单位：mg/L；废气单位：mg/m3） 种类; 污染物名称; 实际排放浓度; 允许排放浓度; 实际排放量 （t/a）; 允许排放量（t/a）. 废水; 废水量; /; /; 877.2; 877.2. COD; 177; 500; 0.155; 0.395. SS; 53; 400; 0.046; 0.088. 氨氮; 12.6; 45; 0.011; 0.031. 总磷; 3.57; 8; 0.003; 0.004. 石油类; 0.77; 20; 0.0007; 0.018. 备注; 废水量由企业提供。.

表八

验收监测结论 ### 8.1废水监测 验收监测期间，生活污水COD、SS、氨氮、总磷、石油类、PH值排放浓度均达到污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准接管至南通市观音山水质净化有限公司，雨水COD、悬浮物、石油类排放浓度均达到南通市管理要求。 ### 8.2废气监测 验收监测期间，成形废气、打磨粉尘、防锈废气在车间内无组织排放，颗粒物、非甲烷总烃排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表3标准，厂内无组织非甲烷总烃排放浓度达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A厂区内非甲烷总烃无组织排放监控要求中特别排放限值要求。 ### 8.3噪声监测 验收监测期间，项目南、西、北厂界噪声贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准；东厂界噪声贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准。 ### 8.4固废 ### 验收监测期间，本项目产生边角料及残次品、废防锈油、废机油、打磨油泥、废矿物油包装材料、含油抹布。其中边角料及残次品属于一般固废经收集后统一外售处理。废防锈油、废机油、打磨油泥、废矿物油包装材料、含油抹布属于危险废物委托泰州淳蓝工业废弃物处置有限公司处置，生活垃圾委托环卫清运处理，做到日产日清，建设单位加强管理，确保固废得到合理处理处置的情况下，对外环境不会产生不利影响。 ### 8.5总量控制 ### 项目污染物总量控制、考核因子为COD、氨氮、总磷、悬浮物、石油类。废水控制、考核因子总量均在总量控制范围内。 ### 8.6 建议 ### 1、建设单位在项目实施过程中，应加强生产管理与设备维护，务必认真落实本项目的各项治理措施，加强对环保设施的运行管理，制定有效的管理规章制度，落实到人。 ### 2、加强全厂职工的安全生产和环境保护知识的教育。配备必要的环境管理专职人员，落实、检查环保设施的运行状况。重视引进和建立先进的环保管理模式，完善管理机制，强化企业职工自身的环保意识。 ### 3、固废按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号文）与《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及修改单（环保部公告2013年第36号）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（公告2013年第36号）的要求将固废分类有序堆放。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                               填表人（签字）：                             项目经办人（签字）：

| 建设 项目 | 项目名称 | 江苏易实精密科技股份有限公司年产800万套汽车底盘空气减震系统金属零部件生产线技改项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 南通市崇川区太平北路1018号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设单位 | 江苏易实精密科技股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  | 226014 |  | 联系电话 |  |  |  | 13706297260 |  |  |
|  | 行业类别 | [C3670]汽车零部件及配件制造 |  |  |  | 建设性质 |  | 新建 □改扩建 技术改造 |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  | 2022年7月27日 |  | 投入试运行日期 |  |  |  | 2022年8月 |  |  |
|  | 设计生产能力 | 年产800万套金属零部件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 年产800万套金属零部件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) | 1800 |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  |  | 20 |  | 所占比例% |  | 1.1% |  |  |  | 环保设施设计单位 |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) | 1800 |  | 实际环保投资(万元) |  |  |  |  | 20 |  | 所占比例% |  | 1.1% |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  | 环评审批部门 | 南通市崇州区行政审批局 |  |  |  | 批准文号 | 崇行审批[2022]90号 |  |  |  | 批准时间 |  | 2022年7月26日 |  |  |  | 环评单位 |  |  |  | 江苏秉欣年安全环境科技有限公司 |  |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) | 10 | 废气治理(万元) |  |  | / | 噪声治理(万元) |  |  |  | 5 | 危废治理(万元) |  |  | 5 |  | 绿化及生态(万元) |  |  |  | / | 其它(万元) |  |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | / t/d |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  | /m3/h |  |  |  |  |  | 年平均工作天 |  |  |  | 300天 |  |  |  |
| 污染物排放达标 (工业建设项目详填) | 污染物 | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  |  | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) |  |  | 本期工程核定排放量(7) |  | 本期工程“以新带老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量（10） |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水量 | / | / |  | / |  | / |  |  | / | 0.08772 |  |  | 0.08772 |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  | COD | / | 177 |  | 500 |  | / |  |  | / | 0.155 |  |  | 0.395 |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  | SS | / | 53 |  | 400 |  | / |  |  | / | 0.046 |  |  | 0.088 |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  | 氨氮 | / | 12.6 |  | 45 |  | / |  |  | / | 0.011 |  |  | 0.031 |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  | 总磷 | / | 3.57 |  | 8 |  | / |  |  | / | 0.003 |  |  | 0.004 |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  | 石油类 | / | 0.77 |  | 20 |  | / |  |  | / | 0.0007 |  |  | 0.018 |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  | 边角料及残次品 | / | / |  | / |  | / |  |  | / | 0 |  |  | 0 |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  | 废防锈油 | / | / |  | / |  | / |  |  | / | 0 |  |  | 0 |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  | 废机油 | / | / |  | / |  | / |  |  | / | 0 |  |  | 0 |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  | 废油泥 | / | / |  | / |  | / |  |  | / | 0 |  |  | 0 |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  | 废矿物油包装材料 | / | / |  | / |  | / |  |  | / | 0 |  |  | 0 |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  | 含油抹布 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量--万吨/年；废气排放量--万标立方米/年；工业固体废物排放量--万吨/年；水污染物排放浓度--毫克/升

附图1：项目地理位置图

本项目

本项目

附图2：项目周围300概况

本项目

本项目

附图3：项目平面布置图